PROJEKT BROJ	:    /23

GRAĐEVINA	 	: ZAMJENA STAKLENE STIJENE SRC 3.MAJ U RIJECI

INVESTITORI  		: RIJEKA SPORT d.o.o.,  OIB: 73293310543, RIJEKA,  TRG VIKTORA BUBNJA 1

SADRŽAJ	 	: TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA - GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI

OPĆI UVJETI GRAĐENJA

OPĆE NAPOMENE

Sve projektom predviđene radove izvoditi potpuno u skladu s pravilima struke, tj. prema odgovarajućim

pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja susjednih objekata, instalacija i sl. te osiguranje radnika i

prolaznika, u cijelosti su obveza izvoditelja radova te su obračunata u cijenu radova iz troškovnika. Izvoditelj

radova je upoznat sa svim specifičnostima posla vezanim za lokaciju i ostalo i suglasan je sve eventualne

štete nastale tijekom izvedbe otkloniti u primjerenom roku (hitno) kvalitetno i o svom trošku.

Jediničnim cijenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje

posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite, skela, podupiranja i sl., te se iste ne mogu mijenjati.

Cijenom je obuhvaćeno uređenje gradilišta nakon dovršenja radova.

Eventualne izmjene i sl. potrebno je blagovremeno rješavati dogovorno s projektantom ili nadzornim

inženjerom.

A. JEDINIČNE CIJENE

Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju naknadu :

- za posve dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, struja,

alati, skele i slično;

- za svu potrebnu radnu snagu;

- za sve pripremne i pomoćne radove na gradilištu;

- za sve transporte i pretovare i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje, uz

primjenu faktora izvođača.

- poduzimanje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite izvedenih radova;

- za sva carinska i ostala davanja – cijene fco Rijeka;

- čišćenje po završenom radu, sa odvozom preostalog materijala i otpada, te čišćenje prilaznih dijelova.

U jediničnoj cijeni izvoditelj ima pravo zaračunati faktor na osnovu zakonskih propisa, koji sadrži sve

režijske troškove uprave i prodaje, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim ili posebnim uvjetima za

izvedbu objekta.

Izvoditelj ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove :

- zimske i ljetne uvjete građenja, ovisno o ugovorenim rokovima izvedbe objekta;

- sve režije gradilišta uključujući alate, skele, strojeve i slično;

- najamne troškove za posuđene strojeve i drugo;

- eventualno dodatno snimanje postojeće konstrukcije i obilježavanje;

- sva ispitivanja materijala;

- uređenje gradilišta po završetku rada sa otklanjanjem svih otpada i ostataka građevinskog materijala,

inventara, pomoćnih objekata i sl.

B. IZVEDBA PREMA PROJEKTU I EVENTUALNE IZMJENE

Izvoditelj ne smije mijenjati dijelove izvedbe i detalje iz projekata bez odobrenja projektanta.

C. OSIGURANJE GRADILIŠTA

Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog upliva vremenskih nepogoda i svih

ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja gradnje do uspješnog tehničkog prijema ili primopredaje

objekta.

Svaka šteta koja bi bila prouzročena na objektu u izvedbi ili na susjednim objektima, cesti ili pločniku, te

na vozilima ili pješacima uslijed izvođenja radova na ugovorenom objektu, pada na teret izvoditelja, koji je

dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u najkraćem mogućem roku.

D. ČUVANJE GRADILIŠTA

Nadzor za čuvanje gradilišta i objekta, svih postrojenja, alata i materijala, svojega i svojih kooperanata,

pada u dužnost i teret izvoditelja (nositelja ugovorenih radova) koji odgovara za svaku nastalu štetu i krađu.

E. POSTROJENJA ZA RAD

Izvoditelj je dužan izvesti postrojenja za rad kao: skele, oplate, skladišta, dizalice, te dobaviti i postaviti

strojeve, alat i potreban pribor i poduzeti sve mjere sigurnosti u skladu sa pravilnikom o zaštiti na radu, tako

da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenog radništva, osoblja i prolaznika.

F. KVALITETA IZVEDENIH RADOVA

Kod ugradbe svih dobavljenih materijala i predmeta naročitu pažnju treba posvetiti s obzirom na karakter

objekta.

Sve mora biti kvalitetno i solidno izvedeno, a ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao homogeno srašteni sa

podlogom ugradbe, ne smije se vidjeti linije ugradbe i vezne materijale.

Za sve radove, dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, investitoru garantira isključivo izvoditelj

kao ugovorni nositelj svih radova.

Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke svih ugrađenih elemenata i jedini je

odgovoran za eventualno loš rad ili lošu kvalitetu dobave i ugradbe, bilo krivnjom trgovačke mreže ili svojih

kooperanata.

G. ČIŠĆENJE OBJEKTA

Pod čišćenjem objekta podrazumijeva se višekratno čišćenje gradilišta i objekta tijekom gradnje, te

završno čišćenje i pranje svih perivih površina, a sve uz dodatak potrebnog materijala i alata, zatim

skupljanje i odvoz otpadaka preostalog materijala i smeća sa objekta i gradilišta.

Gradilište se mora držati u najvećem redu i čistoći za cijelo vrijeme trajanja gradnje i za vrijeme izvedbe

svih građevinskih i zanatskih radova.

H. IZJAVE O SVOJSTVIMA PROIZVODA (ATESTI) ZA IZVEDENE RADOVE

Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima i troškovnicima predviđene izjave o svojstvima proizvoda (ateste) o ispitivanju upotrijebljenih materijala te ih dostaviti investitoru na uvid.

I. OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA

U troškovniku je opisan način kako i iz kojih materijala moraju izvesti pojedini radovi. Za slučaj da opisi

pojedinih radova, po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg trećeg lica nisu potpuni, izvoditelj je dužan te radove

izvesti svrsishodno i u skladu sa važećim normativima i standardima, te prema pravilima građenja i

uzancama.

Za sve tako izvedene radove izvoditelj nema pravo na bilo kakvu dodatnu naknadu ili promjenu jedinične

cijene dane u ponudi. Način obračunavanja izvedenih radova određen je opisom u troškovniku.

U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina obračuna primijeniti će se odredbe građevinskih normi i

ostalih važećih službenih tehničkih normativa i propisa. Za sav upotrijebljeni materijal mjerodavne su

odredbe HRN-a.

J. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU OBJEKTA

Prilikom izvedbe ugovorenih radova izvoditelj je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa,

standarda i uzanci, te sve radove izvesti kvalitetno.

Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunavati sve dok se ne otklone uočeni nedostaci. Obračunavati

i isplatiti mogu se samo one stavke iz opisa radova za koje je uspostavljeno da su izvedene u potpunosti i

kvalitetno te da za upotrebljavane materijale i izvedene radove postoje valjane izjave o sukladnosti (atesti).

Ukoliko izvoditelj do primopredaje objekta ne otkloni uočene nedostatke, a isti nemaju utjecaja na

stabilnost i sigurnost izgrađenog objekta, svi neotklonjeni nedostaci sanirati će se na teret izvoditelja ili će se

kod okončanog obračuna odrediti umanjena vrijednost jediničnih cijena za sve ustanovljene nedostatke.

Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa HRN. Ako za neke materijale ne postoje domaći važeći

normativi potrebno je da isti materijali budu u skladu sa jednim od navedenih standarda : EN, DIN, UNI,

ÖNORM, SIS i usklađeni sa HRN.

K. OSTALO

Izvođač/ponuditelj radova dužan je upoznati se s prilaznim prometnicama, odnosno uvjetima pristupa na objekt.

A.) GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI

Opći uvjeti za vanjsku Al-stolariju:

Prije davanja ponude izvodač treba obavezno treba obavezno izvršiti uvid u postojeće stanje i kontrolu mjera na licu mjesta.

Prije izvedbe radova izvodač je dužan izraditi i investitoru predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja investitora može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sav rad i materijal, kako osnovni tako i pomoćni te sve prijenose i uskladištanja; dobavu i dopremu te ostaklljenje u kvantiteti i kvaliteti po opisu stavke troškovnika; toplinske izolacije u fasadnim stijenama, brtvljenje i kitanje reški i dilatacija izmedu pojedinih elemenata same stavke i izmedu stavke i susjednih ploha, uključivo sve pokrovne i kutne limove, letvice i profile; okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile; sav okov po izboru investitora, uključivo evetualne brave, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače krila; bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka; po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1; završnu obradu vidljivih ploha alkidnom bojom u dva premaza uključivo potrebno miniziranje; sve troškove atestiranja do dobivanja atesta, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto; potrebnu radnu skelu.

Spojeve okvira s susjednim plohama izvesti s slojem krovne ljepenke a fuge brtviti bitutrakom, gumenim profilima ili sličnim materijalom, sa vanjske strane kitati trajno elastičnim kitom, sve po cijeloj dužini spoja i u cijeni izvedbe.

Svi vijci i spojna sredstva moraju obavezno biti od nerdajućeg materijala, izvedeno u antikorozivnoj izvedbi.

Sva bravarija mora biti na prekidima - rezanim dijelovima profila obavezno zabrtvljena . Prije brtvljenja otvor zapuniti purpen pjenom .

Radi uštede energije, sve fasadne otvore mora se ugraditi prema RAL – smjernicama:spoj stolarije i zida (međuprostor) treba održati suhim, prozor treba pozicionirati na pravilnu liniju izoterme naročito s unutarnje strane treba spriječiti protok vodene pare u izolaciju, osigurati vodo- i paronepropusnost iznutra prema međuprostoru, s vanjske strane treba sprječiti ulazak tekuće vode ili proboj kiše, osigurati vodonepropusnost izvana prema međuprostoru, osigurati nesmetani izlazak vodene pare iz međuprostora u atmosferu, osigurati paropropusnost iz međuprostora prema van

RAL brtvljenje sistemom s dvije trake+ xps uložak :Na prozor se iznutra lijepi vodo- i paronepropusna, a izvana vodonepropusna / paropropusna traka. Nakon ugradnje stolarije oko nje se postavi uložak od xps-a krojen točno po prostoru između doprozornika i zida punom širinom doprozornika, te se dodatno zaštićuje specijalnom pjenom tipa kao Wurth Pu logc top pjena (ne koristiti obične nestabilne pur pjene) koja se nakon sušenja odreže. Trake koje su na elementu lijepe se na grubo požbukan zid (pošprican primerom) pomoću poliuretanskog kita i time je zaštićena specijalna pjena. vanjska traka proizvod kao WURTH EPDM Sk uključivo ljepilo za traku kao WURTH EPDM, unutarnja traka proizvod kao WURTH vlaknasta traka za unutarnje brtvljenje, butilni primer kao WURTH kao i sav ostali materijal , pribor i alaz za maksimalno funkcionalan detalj brtvljenja prozora po RAL metodi.  Za sve otvore na fasadi vrijedi da ih se mora ugraditi na opisan način , bez posebne naknade u cijeni stavke te ove radove izvođač mora ukalkulirati u dobavu i postavu otvora. Ovi radovi biti će posebno pažljivo kontrolirani. Umjesto WURTH proizvoda može i jednakovrijedno proizvođača ________________.

Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju se ispuniti tako da zadovoljavaju traženu toplinsku izolaciju u skladu s važećim propisima bez toplinskih mostova.

Nosiva konstrukcija fasadne AL-stolarije je postojeća čelična na koji će se fiksirati novi elementi staklene stijene.

Kvake, štitovi, brave, brtve, zaustavljači, sve u cijeni stavke, sve stavke komplet do pune funkcionalnosti.

Prije izvođenja obvezna izmjera na licu mjesta .

Kod otklopnih prozora ventusi s aluminijskom ručkicom i aluminijskim sistemom zatvoreni u aluminijski kanal punom visinom ( nikakve „špagice“ nisu prihvatljive).

Izrada , dobava i ugradnja fasadnog aluminijskog otvora

Obvezna RAL ugradnja.

Aluminijski profili trokomorni s prekinutim toplinskim mostom širine okvira 85 mm.

Okovi – brušeni inox

Boja - ral 9010, plastificirana praškastim lakom mat.

Zajedno sa svim opšavnim elementima i vanjskom aluminijskom klupčicom u boji ral 9010.

Obrada špalete u cijeni stavke.

U jediničnu cijenu svi elementi staklene stijene, štokovi, dovratnii, krila, kvake, štitovi, cilindri,svi okovi potrebni za normalno fukcioniranje otvora, opšavne lajsne, silikoniranje svih spojeva sa susjednim plohama trajnoelastičnim kitom, mehanizam za samozatvaranje u inoxu tipa kao Dorma TS 93 N.

Uključivo sav potreban materijal za RAL ugradnju na licu mjesta

Sve do pune besprijekorne funkcionalnosti otvora.

Proizvod kao FEAL FASADA ili SCHÜCO ili jednakovrijedno proizvođača ___________________.

1.) Pažljiva demontaža postojeće staklene stijene sa uključenim odvozom na

deponiju sa zbrinjavanjem.

Sve komplet gotovo sa uključenom zaštitom postojećeg poda.

Obračun po m2 demontirane staklene stijene s odvozom i zbrinjavanjem.

m2  59,00			á 				€

2.) Pregled postojeće čelične konstrukcije koja nosi staklenu fasadnu stijenu,

čišćenje mjesta gdje je vidljiva naznaka korozije, nanošenje nove AK zaštite

na tretiranim dijelovima (obnoviti komplet sve profile završnim premazom).

Sve komplet gotovo (materijal i rad).

Obračun po m2 otvora gdje se nalazi čelična konstrukcija.

m'  59,00			á 				€

3.) Dobava i postava nove fiksne fasadne staklene stijene dimenzija 975/605 cm koja se

sastaoji od 37 fiksnih polja i tri okretno/zaokretna polja.

Predviđen je sistem: FEAL FASADA 50 FK-NEW Standard, FEAL TERMO 65 Standard, ili jedakovrijedno

drugog proizvođača ______________________.

Lista lajsni za staklo: Standard

Boja profila: RAL 9010 (pure white) .

Staklo: 40x2x6 mm 6 SSS BLUE ESG-ARGON-6 LOW-E Ug = 1,0 W/m2K

Okovi za prozor: GIESSE O/Z EURO (RAL 9010)

Dodatni pribor i profili: L-profili 40.40.2 mm, RAL 9010, 5950 mm

L-profili 20.20.2 mm, 5950 mm

Al profil okrugli 11,8x1,5 ROH, 60 mm

Vijci sa šesteroktnom glavom M8x85 Af13, M12x40 Af19, držači

Sve komplet gotovo (materijal i rad) prema uputama odabranog proizvođača.

Obračun po komadu izvedene fiksne fasadne staklene stijene 975/605 cm (37 fiksna i 3 O/Z polja).

kom.  1			á 				€

4.) Razni popravci i zidarske pripomoći tokom izvođenja radova (štemanja,

žbukanja, gletanja, krpanaj šliceva, ličenja, popravci ličenja, brtvljenja i drugo)

koje ćemo procijeniti.

Obračun po stvarno izvedenim radovima, a prema ovjeri nadzornog

inženjera kao NKV i KV sati (prema upisu u građevinski dnevnik).

NKV sati  30  			á 				€

KV sati  30  			á 				€

UKUPNO :							€

+ 25% PDV-a :							€

SVEUKUPNO :							€

SASTAVIO :

VALTER KLIMAN, dipl.ing.građ.

Rijeka, 07.2023.